# FAQ_진단키트 테스트

Unnamed: 0: 1
질문: 테스트 스트립을 꼭 담궈서 써야 하나요? 소변검사처럼 편하게 묻히고 싶어요.
답변: 스트립은 반드시 5초 동안 화살표로 표시된 선까지 소변에 담궈야 해요.

흐르는 소변에 닿기만 하면 결과가 나오는 소변검사 스트립과 달리 배란/임신 스트립은 용액에 담궜을 때 정확한 결과가 나오도록 디자인 되어있기 때문이예요.

---

Unnamed: 0: 2
질문: 배란/임신 테스트는 언제 해야 하나요?
답변: 배란(LH) 테스트는 첫 소변을 피해서 매일 같은 시간대에 측정해주세요.

오전 10시에서 오후 10시 사이에 수분 섭취를 최소 2시간, 권장 4시간동안 하지 않은 상태로 진행해야 농축된 배란 호르몬(LH)을 잘 감지할 수 있어요.

임신과 관련된 호르몬(hCG)은 반대로 밤에 농축이 되어 첫소변으로 배출되기 때문에 오전 10시 이전에 첫 소변으로 진행해야 해요.

---

Unnamed: 0: 3
질문: 배란 테스트를 피임 목적으로 사용하고 싶어요.
답변: 배란 테스트를 피임목적으로 사용하는것은 추천드리지 않아요.

배란은 스트레스 등 환경에 따라 시기가 당겨지거나 밀릴 수 있다보니 배란 테스트 결과 만으로는 임신 가능성이 0%임을 보장할 수 없기 때문이예요.

---

Unnamed: 0: 4
질문: 늦은 시각에 테스트를 해도 되나요?
답변: 너무 늦은 새벽에는 추천하지 않아요.

체내 수분량 및 호르몬수치에 변동이 생겨 LH호르몬의 농도가 다르게 측정될 수 있어요.

---

Unnamed: 0: 5
질문: 다른 회사 제품을 사용해도 될까요?
답변: 사용할 수 없어요.

블레스 앱은 블레스 배란/임신테스트 스트립으로만 결과를 분석할 수 있도록 만들어져 있어요.

---

Unnamed: 0: 6
질문: 생리중에 테스트를 해도 되나요?
답변: 할 수 있어요. 하지만 일반적으로 생리양이 많은 시기에는 적혈구에 담긴 혈색소 등으로 인해 결과가 흔들릴 수 있기 때문에 여섯째 날부터 측정하는 것을 권장드려요

---

Unnamed: 0: 7
질문: 예전에 테스트했던 결과를 지금 촬영해도 될까요?
답변: 테스트를 한 지 15분이 지난 배란 테스트 스트립, 10분이 지난 임신 테스트 스트립을 사용하는 것은 권장하지 않아요.

테스트 스트립은 시간이 갈수록 농도가 축적되는 구조다보니 테스트부터 촬영까지 권장되는 시간을 초과할 경우 결과가 정확하지 않을 수 있기 때문이예요

---

Unnamed: 0: 8
질문: 배란 테스트 결과가 너무 흐린 것 같아요. 불량인가요?
답변: 2개의 선 중 스트립 손잡이에 가까운 선(대조선)이 붉은빛을 띤다면 불량이 아니예요.

배란이 가까워지고 있음에도 결과선의 색이 나타나지 않고 있거나 옅다면 평소 LH호르몬이
적게 분비되시는 걸 수 있어요.

또한 간혹 소변 농도가 너무 묽어서 흐리게 측정되는 경우도 있으니 테스트 2~4시간 전에는 수분 섭취를 피해주세요.

---

Unnamed: 0: 9
질문: 배란테스트기로 임신도 확인할 수 있나요?
답변: 임신이 되면 일정 기간 동안 배테기의 결과선이 진하게 보이는 경향이 있지만, 이것은 LH호르몬과 hCG호르몬은 구조상 매우 비슷하기 때문이에요.

베테기로 임신을 진단하는 것은 정확하지 않아서 임신테스트기를 이용하여 정확한 임신 여부를 확인 하는것을 추천 드려요!

---

Unnamed: 0: 10
질문: 피크가 너무 오래 지속돼요.
답변: 평소 LH호르몬이 많이 분비되는 경우 최대 5일까지 피크가 지속될 수 있어요.

옛날과 달리, 현대에는 많은 것들이 바뀌어 LH호르몬 분비에 영향을 미치는 스트레스가
오는 방향과 강도가 다양해졌기 때문이에요.

하지만 다낭성 난소 증후군이 있거나 임신중이신 분들은 7일 이상 피크가 지속될 수 있으니, 다낭성 증후군이 없으셨다면 전문의와 상담을 해 보시는 것을 권장드려요.

---

Unnamed: 0: 11
질문: 테스트 스트립을 눈으로 판독해도 되나요?
답변: 결과선이 진하게 보인다면 눈으로도 판독 가능해요.

---

Unnamed: 0: 12
질문: 일반적인 예상 가임기와 테스트 결과가 달라요.
답변: 배란 연구 논문에 따르면 전체 여성 중 30% 가량만 실제 가임기가 예측 가임기와 일치한다고 해요. 

이는 스트레스나 생활패턴 변화 혹은 호르몬이 분비되는 시기나 농도 등
여러가지 요인으로 인해 개인차가 발생하기 때문이예요.

블레스앱은 회원님의 테스트 결과와 입력해주신 정보를 분석해 일반적으로 예상되는 가임기와 실제 시기의 간극을 좁혀 보다 더 정확한 가임기를 찾아 안내드리고 있어요.

출처: Allen J Wilcox, 「The timing of the "fertile window" in the menstrual cycle: day specific estimates from a prospectiveal study」, 『British Medical Journal』, 18 November 2000

---

Unnamed: 0: 13
질문: 배란 수치가 자주 오르내려요. 정상인가요?
답변: 정상입니다!

배란기가 가까워지기 전까지 호르몬이 많이 분비되는 사람은 배란 곡선이 중간 즈음에서 위아래로 오르내리고, 낮게 분비되는 경우는 아래쪽에서 오르내려요.

하지만 배란일이 가까워지면 분비량이 확 뛰어 오르며 평소보다 아주 높은 수치를 기록해요.

따라서 중간에 수치가 내려가더라도 이번 주기가 끝날 때까지는 꾸준히 테스트를 하며 배란 호르몬의 변화를 블레스에 알려주시면 다음 주기에는 좀 더 안심하고 배란일을 확인하실 수 있을거예요.

---

Unnamed: 0: 14
질문: 테스트 전에 간식을 먹었어요.
답변: 떡이나 과자, 빵같은 간식은 괜찮아요!
하지만 커피나 차, 음료 등 수분섭취가 있었다면 2~4시간 후에 테스트를 진행해 주세요.

---